# LT40-20-20   X-Y轴磁液位磁传感器

专利产品仿冒必究

发明专利号： ZL 2017 1 0493822.1

一、概述：

一种新型液位检测传感器，革命性的专利产品，完全替代干簧管，采用智能变送  器实现磁翻板远传4~20mA或RS485通讯输出，磁浮球液位远传4~20mA或RS485通讯输出， 可靠性高是干簧管的4万倍，不锈钢基板传感器抗拉强度达到2 t，采用进口专用磁传  感器实现液位连续量采集满足工厂液位控制要求。实现20mm精度，柔性带状电路板设  计有剪切点，可以任意剪切或连接长度，传感器最长可以做到20m，传感器采用不锈

钢圆管封装传感器无方向选择。

二、技术指标

1、型号： LT40-20-20  （测量精度： 10mm精度，电路板宽度： 8mm，）

2、定制专用磁传感器，微功耗

3、磁力线感应方向 X-Y 轴，全级性（应用于磁翻板、磁浮球液位传感器）

4、磁感应灵敏，不会被磁化

5、无机械触点开关，可靠性高是干簧管4万倍

6、使用寿命10年（无腐蚀性气体）

7、FPC柔性电路板封装，实现盘绕运输

8、传感器制造长度（加不锈钢背板）100mm～20000mm

9、使用温度范围-40～125℃ , 湿度小于30%